Sistema de Monitoramento de Umidade Ambiental com DHT22 e Simulação de Umidificador: Contribuições para o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar)

Aluna: Thais Franklin de Melo, Professor: André Luis de Oliveira

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

Rua da Consolação, 930 Consolação, São Paulo - SP, 01302-907 – Brazil

# Abstract

This article presents an environmental monitoring system based on the Internet of Things (IoT), aligned with the United Nations Sustainable Development Goal 3 (Good Health and Well-Being). The system uses a DHT22 sensor connected to an ESP32 microcontroller to measure humidity and temperature. A LED simulates the activation of a humidifier when humidity falls below a predefined threshold. This innovation enables maintaining healthy indoor conditions, contributing to well-being and preventive care.

Resumo

Este artigo apresenta um sistema de monitoramento ambiental baseado em Internet das Coisas (IoT), alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (Saúde e Bem-Estar). O sistema utiliza um sensor DHT22 conectado a um ESP32 para medir temperatura e umidade. Um LED simula o acionamento de um umidificador quando a temperatura ultrapassa um limite predefinido. O sistema publica dados via protocolo MQTT, permitindo monitoramento remoto. Esta automação contribui para ambientes mais saudáveis, prevenindo problemas respiratórios e promovendo conforto e bem-estar.

1. Introdução

Manter a umidade adequada em ambientes internos é essencial para o conforto e a saúde respiratória. O avanço da Internet das Coisas (IoT) possibilita o desenvolvimento de sistemas inteligentes capazes de monitorar continuamente variáveis ambientais como umidade e temperatura, acionando dispositivos de forma automática. Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de umidade com DHT22 integrado a um ESP32, com acionamento simulado de um umidificador via LED. O objetivo é contribuir para o ODS3 (Saúde e Bem-Estar), promovendo ambientes internos saudáveis e bem-estar dos ocupantes.

2. Objetivos

Objetivo geral: Desenvolver um sistema de monitoramento ambiental capaz de medir umidade e temperatura e acionar um LED simulando um umidificador quando a umidade estiver abaixo do limite definido, contribuindo para ambientes saudáveis e para o ODS3.
Objetivos específicos: Integrar o sensor DHT22 ao ESP32. Acionar um LED como simulador de umidificador quando a umidade for baixa. Publicar os dados via protocolo MQTT para monitoramento remoto. Avaliar a eficácia do sistema em simular automação para melhoria do bem-estar.

3. Materiais e Métodos

3.1. Hardware e Componentes Utilizados

- ESP32: Microcontrolador com Wi-Fi integrado, responsável pela leitura do sensor e envio de dados via MQTT.

- ESP32: Microcontrolador com Wi-Fi integrado, responsável pela leitura do sensor e envio de dados via MQTT.
- Sensor DHT22: Mede umidade e temperatura com alta precisão.
- LED vermelho: Simula acionamento de umidificador.
- Resistor 220Ω: Em série com LED para proteção.
- Jumpers macho-macho.

3.2. Comunicação e Protocolo MQTT

O ESP32 envia os dados coletados pelo sensor DHT22 para um broker MQTT (Mosquitto ou HiveMQ) utilizando a biblioteca PubSubClient. Os tópicos configurados foram: tata/sensor para publicação de dados de temperatura e umidade, tata/led para recebimento de comandos para acionamento do LED, e tata/ack para envio de confirmação. A comunicação permite monitoramento remoto e acionamento do LED via MQTT.

3.3. Montagem do Protótipo

Montagem do circuito com ESP32, DHT22 e LED atuador.

- Programação do microcontrolador na IDE Arduino para leitura do sensor e acionamento do LED.

- Configuração do broker MQTT e tópicos de publicação e assinatura.

- Testes de leitura do sensor e acionamento do LED.

- Simulação do funcionamento do umidificador com LED.

3.4 Montagem do Protótipo

Conexões:
DHT22 VCC → 5V
DHT22 GND → GND
DHT22 DATA → GPIO15
LED ânodo → resistor 220Ω → GPIO2
LED cátodo → GND

O LED simula o acionamento de um umidificador físico quando a umidade está abaixo de 40%.

3.5 Código-Fonte

- #include <WiFi.h>

- #include <PubSubClient.h>

- #include "DHT.h"

- #define DHTPIN 15

- #define DHTTYPE DHT22

- #define LEDPIN 2

- const char* ssid = "Wokwi-GUEST";

- const char* password = "";

- const char* mqtt_server = "broker.hivemq.com";

- WiFiClient espClient;

- PubSubClient client(espClient);

- DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

- void reconnect() {

- while (!client.connected()) {

- Serial.print("Reconectando ao MQTT...");

- if (client.connect("tatamela_device")) {

- Serial.println("Conectado!");

- } else {

- Serial.print("Falhou! Código: ");

- Serial.print(client.state());

- delay(2000);

- }

- }

- }

- void setup_wifi() {

- Serial.print("Conectando ao WiFi");

- WiFi.begin(ssid, password);

- while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

- delay(1000);

- Serial.print(".");

- }

- Serial.println(" Conectado!");

- }

- void setup() {

- Serial.begin(115200);

- pinMode(LEDPIN, OUTPUT);

- setup_wifi();

- client.setServer(mqtt_server, 1883);

- reconnect();

- dht.begin();

- }

- void loop() {

- if (!client.connected()) {

- reconnect();

- }

- client.loop();

- float humidity = dht.readHumidity();

- float temperature = dht.readTemperature();

- if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {

- Serial.println("Falha ao ler DHT!");

- delay(2000);

- return;

- }

- char humString[8];

- char tempString[8];

- dtostrf(humidity, 1, 2, humString);

- dtostrf(temperature, 1, 2, tempString);

- if (humidity < 40) {

- digitalWrite(LEDPIN, HIGH);

- client.publish("tatamela/status", "LED ON - Umidade baixa");

- } else {

- digitalWrite(LEDPIN, LOW);

- client.publish("tatamela/status", "LED OFF - Umidade normal");

- }

- client.publish("tatamela/temperatura", tempString);

- client.publish("tatamela/umidade", humString);

- String msg = "Umidade: " + String(humidity) + "% | Temp: " + String(temperature) + "°C";

- client.publish("tatamela/dados", msg.c_str());

- Serial.println("Publicando dados no MQTT...");

- Serial.println(msg);

- delay(2000);

- }

  - Fluxograma de Funcionamento

4.Resultados

O protótipo foi simulado com sucesso no Wokwi, permitindo validar a leitura do sensor DHT22 e o acionamento do LED conforme a umidade medida. O circuito e o código podem ser testados diretamente no link do projeto: Simulação Wokwi ESP32 + DHT22 + LED

Link para acessar Wokwi: https://wokwi.com/projects/448631472741586945

Link Youtube: https://youtu.be/5VNPDEHvPEg?si=_-Lt4GaSTwxqnAFZ

Link do Github: https://github.com/thaisfdemelo-sketch/iot-mqtt-tata-esp32

Link do MQTT: https://www.hivemq.com/demos/websocket-client/

Veja que, não importa a temperatura que esteja, se a umidade permanecer >=40%, o LED permanece desligado.

Mas, se a umidade está <40% o LED acende.

| Tempo (s) | Umidade (%) | Temperatura (°C) | LED |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 24 | OFF |
| 4 | 40 | 24 | OFF |
| 6 | 40 | 24 | OFF |
| 8 | 40 | 4.4 | OFF |
| 10 | 40 | 42.6 | OFF |
| 12 | 40 | 40.5 | OFF |
| 14 | 40 | 39.4 | OFF |
| 16 | 31 | 39.4 | ON |
| 18 | 31 | 39.4 | ON |
| 20 | 31 | 39.4 | ON |

Veja as saídas no MQTT:

5. Referências

AYAZ, M. et al. Internet-of-Things (IoT)-Based Smart Agriculture: toward making the fields talk. IEEE Access, v.7, p.129551–129583, 2019.
HEATH, S. Embedded Systems Design. Elsevier, 2002. Disponível em: https://fdocuments.in/document/embedded-systems-design.html
SANTOS, B. et al. Internet das Coisas: da teoria à prática. UFMG, 2018. Disponível em: https://homepages.dcc.ufmg.br/~mmvieira/cc/papers/internet-das-coisas.pdf
IBM Developer. Why MQTT is a good fit for IoT. Disponível em: https://www.ibm.com/developerworks/br/library/iot-mqtt-why-good-for-iot/index.html
TUTORIALSPOINT. Embedded Systems Basic Tutorial Online. Disponível em: https://www.tutorialspoint.com/embedded_systems/es_processors.htm

Anexo: Componentes Utilizados

ESP32

Fonte: https://www.az-delivery.de/en/products/esp32-developmentboard?srsltid=AfmBOoqUBSLm61OzZlqFhDyFm_qMVhVeOXMVCQjnN6wrkWXeZ7bFwBvZ

DTH22

Fonte: https://www.autocorerobotica.com.br/sensor-de-umidade-e-temperatura-dht22?srsltid=AfmBOoqSr9Pq05DohrsxgsOZQxpdmQGhET5i-f8aNG3ZRKPzguFBghGp

LED: Indicador de alerta

Fonte: https://www.baudaeletronica.com.br/produto/led-de-alto-brilho-branco?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gad_source=1&gad_campaignid=20292490697&gbraid=0AAAAADonfB1fwIAcbFKcz-fBZlMyTIMw_&gclid=CjwKCAiAuIDJBhBoEiwAxhgyFkPCkw-ELDrvgkwoApWZDLofmRzRmQoZSoiwX1ZDtCoE3JT5r47JsxoC0g0QAvD_BwE

3.4. Modelo de Montagem e Funcionamento do Protótipo

A montagem do sistema proposto foi projetada utilizando o Wokwi (https://wokwi.com/), que permite criar diagramas eletrônicos e simular o circuito de forma visual e intuitiva. O modelo atualizado da montagem inclui o microcontrolador ESP32, responsável pela conexão Wi-Fi e comunicação MQTT, o sensor DHT22 (módulo simples de 3 pinos), utilizado para a leitura de temperatura e umidade, e um LED vermelho acompanhado de um resistor de 220Ω, que funciona como atuador do sistema. Todos os componentes foram posicionados em uma protoboard de 400 pontos, interligados com jumpers macho-macho, seguindo as recomendações dos fabricantes. Essa configuração garante medições corretas, acionamento adequado do LED e comunicação eficiente entre o ESP32 e o broker MQTT.

O funcionamento do protótipo segue os seguintes passos: inicialização do ESP32, conexão à rede Wi-Fi, conexão ao broker MQTT, leitura do sensor DHT22 (temperatura e umidade), envio dos dados para o tópico MQTT definido, espera por comandos para acionar o LED, acionamento do LED caso receba o comando correspondente, envio de confirmação ao broker, repetição contínua a cada 2 segundos.

Funcionamento do Sistema

O protótipo funciona seguindo os seguintes passos: inicialização do ESP32, conexão à rede Wi-Fi, conexão ao broker MQTT, leitura do sensor DHT22 para obter temperatura e umidade, envio dos dados para o tópico MQTT definido, espera por comandos de acionamento do LED no tópico correspondente, acionamento do LED caso receba o comando “on”, desligamento do LED caso receba o comando “off”, envio de uma confirmação ao broker no tópico de feedback, repetição contínua do processo a cada 2 segundos. O LED simula o acionamento de um umidificador físico quando a umidade cai abaixo de 35%, permitindo a validação do controle automático em condições simuladas.

3.5. Descrição de Ferramentas, Métodos e Materiais

A seção de Materiais e Métodos inclui a descrição detalhada dos componentes, ferramentas e métodos empregados para o desenvolvimento do projeto. A prototipagem eletrônica foi realizada utilizando a plataforma ESP32, que oferece conectividade Wi-Fi e compatibilidade com bibliotecas de IoT, permitindo a comunicação com o broker MQTT. O sensor DHT22 foi utilizado para leitura de temperatura e umidade, e o LED vermelho, juntamente com um resistor de 220Ω, funcionou como atuador do sistema. Todos os componentes foram interligados com jumpers macho-macho. O desenvolvimento do software foi realizado na IDE Arduino, utilizando as bibliotecas ESP32WiFi, PubSubClient e DHT Sensor Library, garantindo a leitura dos sensores, o acionamento do LED e a publicação dos dados no broker MQTT para monitoramento remoto. A simulação e verificação do circuito foram realizadas no Wokwi, permitindo validar o funcionamento antes da implementação prática.

3.6. Revisão da Plataforma e Critérios do Projeto

O projeto foi desenvolvido com base nos critérios fundamentais da proposta, assegurando o uso de ao menos um sensor e um atuador, além da comunicação com a internet via protocolo MQTT. A plataforma ESP32 foi revisada e confirmada como adequada para a integração dos sensores e atuadores, devido à sua compatibilidade com conectividade Wi-Fi e suporte a bibliotecas de IoT. O sensor DHT22 garante medições confiáveis de temperatura e umidade, e o LED vermelho atua como simulador de um umidificador, permitindo validar a lógica de acionamento automático. O desenvolvimento do código e a simulação do circuito no Wokwi asseguraram que todas as funcionalidades previstas no projeto fossem implementadas e testadas de forma conceitual, incluindo a publicação de dados em tópicos MQTT e a recepção de comandos para acionamento do LED.

Perguntas:

i) Os objetivos propostos foram alcançados?
R: Sim. O objetivo era montar um circuito com ESP32 e DHT22 para ler temperatura e umidade e acender um LED quando a umidade estivesse abaixo de um limite. Consegui desenvolver o código corretamente na IDE Arduino e validar o funcionamento do protótipo de forma completa utilizando a simulação online no Wokwi.

ii) Quais são os principais problemas enfrentados e como foram resolvidos?
R: O principal desafio foi compreender a plataforma Wokwi e como simular corretamente o ESP32, o sensor DHT22 e o acionamento do LED. Esse problema foi resolvido realizando testes contínuos na simulação, conferindo os pinos, revisando a lógica do código e validando que o LED acendia corretamente quando a umidade estava abaixo do limite.

iii) Quais são as vantagens e desvantagens do projeto?
R: As vantagens incluem o aprendizado na integração do ESP32 com sensores e atuadores, desenvolvimento de código flexível e prática em leitura de dados de sensores e uso do Serial Monitor. As desvantagens envolvem o fato de que os testes foram realizados apenas na simulação, não em hardware físico.

iv) O que deveria/poderia ser feito para melhorar o projeto?
R: Para melhorar o projeto, seria interessante reproduzir o circuito em hardware real, utilizando um ESP32 físico com sensor DHT22 e LED, permitindo validar os resultados no mundo real. Também seria útil explorar funcionalidades adicionais do Wokwi para otimizar a simulação e análise de dados.